ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Цифровой двойник электрической сети

PowerGrid Digital Twin

Версия 1.0

2025

# Содержание

1. Введение

2. Требования к системе

3. Установка Node.js

4. Установка проекта

5. Настройка базы данных

6. Запуск приложения

7. Импорт данных

8. Устранение неполадок

# 1. Введение

«Цифровой двойник электрической сети» — это автономное веб-приложение для моделирования, расчёта и валидации электрических сетей. Приложение работает полностью локально без необходимости подключения к внешним сервисам или API, что обеспечивает независимость и безопасность данных.

Основные возможности системы включают визуализацию топологии сети в виде интерактивной мнемосхемы, автоматическую валидацию параметров защиты с проверкой координации выключатель-кабель, расчёт падения напряжения и токов короткого замыкания, а также импорт данных из Excel-файлов. Система поддерживает работу с источниками питания, распределительными шкафами, нагрузками и коммутационными аппаратами.

# 2. Требования к системе

## 2.1 Минимальные требования

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Операционная система | Windows 10/11, macOS 10.15+, Linux (Ubuntu 20.04+) |
| Процессор | Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 или выше |
| Оперативная память | 4 ГБ RAM (рекомендуется 8 ГБ) |
| Свободное место на диске | 500 МБ для установки + данные |
| Node.js | Версия 18.x или выше (рекомендуется 20.x LTS) |
| Браузер | Chrome, Firefox, Edge, Safari (последние версии) |

Таблица 1. Минимальные системные требования

## 2.2 Программные зависимости

Все необходимые зависимости устанавливаются автоматически при выполнении команды установки. Ключевые компоненты включают Next.js 16 для серверной части и React 19 для клиентского интерфейса, Prisma ORM для работы с базой данных SQLite, а также библиотеку shadcn/ui для компонентов интерфейса. База данных SQLite не требует отдельной установки и работает на основе файлового хранилища.

# 3. Установка Node.js

## 3.1 Windows

- Скачайте установщик Node.js с официального сайта: https://nodejs.org/

- Выберите версию LTS (Long Term Support) — рекомендуется для стабильной работы

- Запустите установщик и следуйте инструкциям, принимая настройки по умолчанию

- Откройте командную строку (cmd или PowerShell) и проверьте установку командами:

node --version

npm --version

## 3.2 macOS

- Рекомендуется использовать Homebrew. Откройте терминал и выполните:

brew install node

- Альтернативно скачайте установщик с официального сайта Node.js

## 3.3 Linux (Ubuntu/Debian)

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -

sudo apt-get install -y nodejs

# 4. Установка проекта

## 4.1 Распаковка архива

- Распакуйте архив с проектом в желаемую директорию, например C:\Projects\network-digital-twin или ~/projects/network-digital-twin

- Откройте терминал (командную строку) и перейдите в директорию проекта:

cd network-digital-twin

## 4.2 Установка зависимостей

- Выполните команду установки всех зависимостей проекта:

npm install

Процесс установки может занять от 2 до 5 минут в зависимости от скорости интернет-соединения. При успешной установке вы увидите сообщение о добавлении определённого количества пакетов. Если возникают ошибки, убедитесь, что Node.js установлен корректно и доступен в переменной PATH.

## 4.3 Структура проекта

После установки проект содержит следующие основные директории и файлы: папка src/app с кодом страниц и API-маршрутов, папка src/components с компонентами интерфейса, папка src/lib с библиотеками расчётов и валидации, папка prisma со схемой базы данных, а также папка public со статическими ресурсами.

# 5. Настройка базы данных

Приложение использует SQLite в качестве базы данных, что значительно упрощает установку — нет необходимости устанавливать отдельный сервер баз данных. База данных хранится в виде одного файла prisma/powergrid.db в директории проекта.

## 5.1 Инициализация базы данных

- Для создания структуры базы данных выполните команду:

npx prisma db push

- При успешном выполнении будет создан файл prisma/powergrid.db с initialised структурой таблиц

- Для генерации Prisma Client (необходимо для работы приложения) выполните:

npx prisma generate

## 5.2 Загрузка справочных данных

Справочники кабелей, выключателей и трансформаторов заполняются автоматически при первом импорте данных или могут быть загружены отдельно через API. Справочные данные соответствуют требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и содержат технические характеристики стандартного оборудования.

# 6. Запуск приложения

## 6.1 Режим разработки

Для запуска в режиме разработки с автоматической перезагрузкой при изменении файлов выполните:

npm run dev

После запуска приложение будет доступно по адресу http://localhost:3000. При первом запуске может потребоваться несколько секунд для компиляции проекта. В терминале вы увидите информацию о готовности сервера и адрес для доступа.

## 6.2 Продакшн-режим

Для развёртывания в производственной среде выполните сборку и запуск:

npm run build

npm run start

Продакшн-режим обеспечивает оптимальную производительность и рекомендуется для повседневного использования после завершения настройки.

## 6.3 Проверка работоспособности

- Откройте браузер и перейдите по адресу http://localhost:3000

- Должна отобразиться главная страница с заголовком «Цифровой двойник» и пустой мнемосхемой

- Проверьте переключение темы (день/ночь) с помощью кнопки в правой части шапки

- Убедитесь, что кнопка импорта доступна в верхней панели

# 7. Импорт данных

## 7.1 Подготовка файла

Для импорта данных используется файл Excel (input.xlsx), который должен располагаться в папке upload/ или upload/ в корне проекта. Файл должен содержать листы с данными об элементах сети, устройствах и связях между ними. Поддерживаемый формат — XLSX (Excel 2007 и новее).

## 7.2 Выполнение импорта

- Запустите приложение (npm run dev или npm run start)

- Откройте браузер и перейдите на http://localhost:3000

- Нажмите кнопку «Импорт» (иконка загрузки файла) в верхней панели

- Дождитесь завершения импорта — появится диалог с результатами

- После успешного импорта мнемосхема автоматически отобразит загруженные элементы

## 7.3 Автоматическая валидация

После импорта автоматически запускается валидация сети с проверкой следующих правил: координация выключатель-кабель (номинальный ток выключателя не должен превышать допустимый ток кабеля), падение напряжения на кабельных линиях (не более 4%), обеспечение отключения короткого замыкания (ток КЗ в конце линии должен превышать уставку защиты), а также проверка селективности между вышестоящими и нижестоящими защитами. Результаты валидации отображаются в левом нижнем углу мнемосхемы.

# 8. Устранение неполадок

## 8.1 Ошибка: «node не является внутренней или внешней командой»

Эта ошибка означает, что Node.js не установлен или не добавлен в переменную PATH. Переустановите Node.js, убедившись, что опция «Add to PATH» отмечена. После установки перезапустите терминал или командную строку.

## 8.2 Ошибка при установке зависимостей (npm install)

- Проверьте подключение к интернету и доступность реестра npm

- Очистите кэш npm командой: npm cache clean --force

- Удалите папку node_modules и файл package-lock.json, затем повторите npm install

## 8.3 Ошибка базы данных Prisma

Если возникает ошибка при работе с базой данных, удалите файл prisma/powergrid.db и выполните повторно команды npx prisma db push и npx prisma generate. Это пересоздаст базу данных с чистой структурой.

## 8.4 Порт 3000 занят

Если порт 3000 используется другим приложением, вы можете запустить проект на другом порту:

npx next dev -p 3001

## 8.5 Контакты для поддержки

При возникновении проблем, не описанных в данном руководстве, обратитесь к документации проекта в файле README.md или свяжитесь с разработчиком. Сохраняйте логи ошибок из консоли браузера (F12 → Console) и терминала для диагностики.